Załącznik 1B

Zadanie B1

Nazwa Partnera: POWIAT  CIECHANOWSKI

Nazwa i adres szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHANOWIE; UL.OKRZEI 6; 06-400 CIECHANÓW

- Nazwa przedmiotu zamówienia

Pracownia pneumatyki

- Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia (w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu).

- Zestaw: Pneumatyka poziom podstawowy

Zestaw powinien umożliwiać minimum poznanie i wykonanie:

- Budowa, działanie i zastosowanie siłowników jednostronnego i dwustronnego działania

- Obliczanie podstawowych parametrów

- Wysterowanie bezpośrednie i pośrednie

- Zastosowanie i działanie zaworów 3/2-drogowych i 5/2-drogowych

- Rodzaje uruchamiania zaworów drogowych

- Analiza obwodów

- Możliwości w zakresie pomiaru ciśnienia

- Układy sterowania zależne od ciśnienia

- Rozróżnianie rodzajów dławienia i stosowanie zgodnie z wytycznymi

- Objaśnienie i tworzenie obwodu przytrzymującego

- Objaśnianie i wykonywanie funkcji logicznych: ORAZ/LUB/NIE

- Kombinacja funkcji logicznych

- Działanie i zastosowanie przycisków granicznych

- Zawory opóźniające

- Wykonywanie ruchu oscylacyjnego

- Rozważania ekonomiczne na temat zastosowania komponentów pneumatycznych

Najważniejsze składniki zestawu:

| Lp. | Nazwa składnika | Parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Zawór 3/2-drogowy z przyciskiem, w stanie spoczynku zablokowany | Typ: zawór gniazdowy, jednostronnie uruchamiany bezpośrednio, ze sprężyną cofającą Zakres ciśnienia: 0 - 800 kPa (0 - 8 bar) Normalny przepływ znamionowy 1...2: 60l/min |
| 2. | - Zawór 3/2-drogowy z przyciskiem, w stanie spoczynku otwarty | Typ: zawór gniazdowy, jednostronnie uruchamiany bezpośrednio, ze sprężyną cofającą Zakres ciśnienia: 0 - 800 kPa (0 - 8 bar) Normalny przepływ znamionowy 1...2:60l/mi |
| 3. | - Zawór 5/2-drogowy z przełącznikiem | Ten zestaw zaworów zachowuje się tak, jak zawór 5/2-drogowy. Zawory są uruchamiane przez obrót przełącznika. Po puszczeniu przełącznika zawory nie wyłączają się. Typ: zawór gniazdowy, jednostronnie uruchamiany bezpośrednio, ze sprężyną cofającą Zakres ciśnienia: 0 - 800 kPa (0 - 8 bar) Normalny przepływ znamionowy 1...2: 60 l/min |
| 4. | - Zawór 3/2-drogowy z przełącznikiem, w stanie spoczynku zablokowany | Zawór jest uruchamiany przez obrót przełącznika. Po puszczeniu przełącznika zawór nie wyłącza się. Przy obrocie przełącznika do położenia podstawowego zawór zostaje ustawiony przez sprężynę cofającą w położeniu wyjściowym. Typ: zawór gniazdowy, jednostronnie uruchamiany bezpośrednio, ze sprężyną cofającą Zakres ciśnienia: 0 - 800 kPa (0 - 8 bar) Normalny przepływ znamionowy 1...2: 60 l/min |
| 5. | - Zawór 3/2-drogowy z rolką, w stanie spoczynku zablokowany | Zawór z rolką jest uruchamiany przez naciśnięcie dźwigni rolkowej, np. przez krzywkę sterowniczą siłownika. Po zwolnieniu dźwigni rolkowej zawór jest ustawiany w położeniu wyjściowym przez sprężynę cofającą. Typ: zawór gniazdowy, jednostronnie uruchamiany bezpośrednio, ze sprężyną cofającą Zakres ciśnienia: 0 - 800 kPa (0 - 8 bar) Normalny przepływ znamionowy 1...2: 80 l/min |
| 6. | - Czujnik zbliżeniowy, pneumatyczny, z mocowaniem cylindra | Zawór 3/2-drogowy, położenie spoczynkowe zablokowane, uruchamiany elektromagnetycznie Precyzyjne szybkozłącze wtykowe do węża z tworzywa sztucznego PUN-4 x 0,75 albo do wewnętrznie lub zewnętrznie kalibrowanych rodzajów węży Zakres ciśnienia 200 – 800 kPa (2 – 8 bar) Czas włączania/wyłączania 22 ms/52 ms Optyczny wskaźnik stanu przełącznika System montażowy do cylindra o średnicy 20 mm, 2 x gniazdo czujnika 8 do jednoczesnego zamontowania jednego pneumatycznego i jednego elektronicznego czujnika zbliżeniowego |
| 7. | - Pneumatyczny timer, w położeniu spoczynkowym zablokowany | Pneumatyczny timer (zawór opóźniający). Timer przełącza ciśnienie wejściowe z przyłącza 1 na przyłącze 2 po upływie ustawionego czasu opóźnienia. Czas opóźnienia można ustawiać płynnie za pomocą przycisku w zakresie między 2 a 30 sekund. |
| 8. | - Zawór przełączający ciśnienie | Ciśnienie sygnału sterującego można ustawiać bezstopniowo za pomocą śruby nastawczej ciśnienia. Typ: zawór gniazdowy ze sprężyną cofającą Zakres ciśnienia roboczego: 180 - 800 kPa (1,8 - 8 bar) Zakres ciśnienia sterującego: 100 - 800 kPa (1 - 8 bar) Normalny przepływ znamionowy 1...2: 100 l/min |
| 9. | - Zawór 3/2-drożny, z jednej strony uruchamiany pneumatycznie | Sterowany bezpośrednio, jednostanowy zawór tłokowy z mechanicznym cofaniem sprężynowym, w ustawieniu spoczynkowym blokowany. Z możliwością przebudowy na otwarte ustawienie spoczynkowe. Szybkozłącze śrubowe do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego PUN-4 x 0,75 lub do skalibrowanych wewnętrznie lub zewnętrznie rodzajów przewodów giętkich. System szybkiego montażu do płyt profilowanych. Symbolika, oznakowanie przyłączy i ich położenie zgodnie z DIN ISO 1219. Ciśnienie robocze -90 – 1000 kPa (-0,9 – 10 bar) Ciśnienie sterowania 150 – 1000 kPa (1,5 – 10 bar) Nadaje się do pracy w trybie próżniowym i rewersyjnym |
| 10. | - Zawór 5/2-drożny, z jednej strony uruchamiany pneumatycznie | Sterowany bezpośrednio jednostanowy zawór tłokowy z mechanicznym cofaniem sprężynowym. Szybkozłącze śrubowe do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego PUN-4 x 0,75 lub do skalibrowanych wewnętrznie lub zewnętrznie rodzajów przewodów giętkich. System szybkiego montażu do płyt profilowanych. Symbolika, oznakowanie przyłączy i ich położenie zgodnie z DIN ISO 1219. Ciśnienie robocze -90 – 1000 kPa (-0,9 – 10 bar) Ciśnienie sterowania 150 – 1000 kPa (1,5 – 10 bar) Nadaje się do pracy w trybie próżniowym i rewersyjnym |
| 11. | - Zawór impulsowy 5/2-drożny, z obu stron uruchamiany pneumatycznie | Sterowany bezpośrednio, dwustanowy zawór tłokowy. Szybkozłącze śrubowe do przewodów giętkich z tworzywa sztucznego PUN-4 x 0,75 lub do skalibrowanych wewnętrznie lub zewnętrznie rodzajów przewodów giętkich. System szybkiego montażu do płyt profilowanych. Symbolika, oznakowanie przyłączy i ich położenie zgodnie z DIN ISO 1219. Ciśnienie robocze -90 – 1000 kPa (-0,9 – 10 bar) Ciśnienie sterowania 150 – 1000 kPa (1,5 – 10 bar) Nadaje się do pracy w trybie próżniowym i rewersyjnym |
| 12. | - Zawór wielodrogowy (LUB) | Zawór wielodrogowy jest przełączany na wyjście przez zasilenie ciśnieniem na jednym z dwóch wejść (funkcja LUB). Typ: człon LUB (zawór wielodrogowy) Zakres ciśnienia: 100 - 1000 kPa (1 - 10 bar) Normalny przepływ znamionowy 1, 1/3...2: 500 l/min |
| 13. | - Zawór podwójnego sygnału (ORAZ) | Zawór podwójnego sygnału przełączany na wyjście przez zasilenie ciśnieniem na dwóch wejściach (funkcja ORAZ). Typ: człon ORAZ (zawór podwójnego sygnału) Zakres ciśnienia: 100 - 1000 kPa (1 - 10 bar) Normalny przepływ znamionowy 1, 1/3...2: 550 l/min |
| 14. | - Zawór szybkiego odpowietrzania | Zawór szybkiego odpowietrzania z zamontowanym tłumikiem. Typ: zawór gniazdowy Zakres ciśnienia: 50 - 1000 kPa (0,5 - 10 bar) Normalny przepływ znamionowy 1...2: 300 l/min Normalny przepływ znamionowy 2...3: 390 l/min |
| 15. | - Zawór dławiąco-zwrotny | Zawór dławiąco-zwrotny to połączenie zaworu dławiącego i zaworu zwrotnego. Przekrój zaworu dławiącego można regulować za pomocą śruby radełkowanej. Typ: Zawór dławiąco-zwrotny Zakres ciśnienia: 20 – 1000 kPa (0,2 – 10 bar) Normalny przepływ znamionowy: w kierunku dławienia 0 – 85 l/min przeciwnie do kierunku dławienia 100 – 110 l/min |
| 16. | - Siłownik jednostronnego działania | Siłownik jednostronnego działania z krzywką sterowniczą. Typ: Siłownik tłokowy Ciśnienie robocze: maksymalnie 1000 kPa (10 bar) Długość skoku: maksymalnie 50 mm Siła ciągu przy 600 kPa (6 bar): 150 N Siła odciągania sprężyny: co najmniej 13,5 N |
| 17. | - Siłownik dwustronnego działania | Siłownik dwustronnego działania z krzywką sterowniczą. Tłumienie położenia krańcowego można ustawiać za pomocą dwóch śrub regulacyjnych. Na tłoku tłoka siłownika znajduje się magnes trwały, którego pole magnetyczne powoduje uruchomienie łączników zbliżeniowych. Typ: siłownik tłokowy Ciśnienie robocze: maksymalnie 1000 kPa (10 bar) Długość skoku: maksymalnie 100 mm Siła ciągu przy 600 kPa (6 bar): 165 N Siła cofania przy 600 kPa (6 bar): 140 N |
| 18. | - Zawór włączający z zaworem regulującym z filtrem | Zawór regulujący z filtrem i manometrem oraz zawór włączający, zamontowane w ruchomym uchwycie. Zawór włączający napowietrza/odpowietrza podłączoną strefę ciśnieniową. Typ: Filtr zgorzeliny z oddzielaczem wody, tłokowy zawór regulujący Normalny przepływ znamionowy*:120 l/min Zakres regulacji ciśnienia: 50-700 kPa (0,5-7 bar) Dokładność filtra: 40 µm Przyłącze: G 1/8, QS-6 do węża z tworzywa sztucznego PUN 6 x 1 |
| 19. | - Zawór regulujący ciśnienie z manometrem | Seria D MICRO o niewielkich wymiarach. |
| 20. | - Manometr | Manometr pokazuje ciśnienie w pneumatycznych układach sterowania. Typ: Manometr z rurką Bourdona Zakres wskazania: 0 – 1000 kPa (0 – 10 bar) Klasa jakości: 1,6 |
| 21 | - Blok rozdzielczy | Blok rozdzielczy z ośmioma samozamykającymi zaworami przeciwzwrotnymi. Za pomocą przyłącza zbiorowego (QS-6 na wąż z tworzywa sztucznego PUN 6 x 1) umożliwia zasilanie układu sterowania sprężonym powietrzem przez osiem pojedynczych przyłączy (QS-4 na wąż z tworzywa sztucznego PUN 4 x 0,75). Przyłącze: G 1/8 |
| 22. | - Wąż z tworzywa sztucznego | Wyjątkowo elastyczny i odporny na ciśnienie. PUN 4 x 0,75 Średnica zewnętrzna: 4 mm Średnica wewnętrzna: 2,6 mm PUN 3 x 0,5 Średnica zewnętrzna: 3 mm Średnica wewnętrzna: 2,1 mm PUN 6 x 1 Średnica zewnętrzna: 6 mm Średnica wewnętrzna: 4 mm |
| 23. | - Zeszyt ćwiczeń – Pneumatyka poziom podstawowy | Rozwiązania wzorcowe Wskazówki dydaktyczne Multimedialna płyta CD z rysunkami, zdjęciami zastosowań przemysłowych, animacjami i schematami połączeń Karty pracy dla uczniów |

- Zestaw: Elektropneumatyka poziom podstawowy

Zestaw powinien umożliwiać minimum poznanie i wykonanie:

- Budowa, działanie i zastosowanie siłowników jednostronnego i dwustronnego działania

- Obliczanie podstawowych parametrów

- Wysterowanie bezpośrednie i pośrednie

- Zastosowanie i działanie elektromagnetycznych zaworów 3/2-drogowych i 5/2-drogowych

- Analiza obwodów

- Poznanie możliwości pomiaru ciśnienia

- Układy sterowania zależne od ciśnienia

- Obwód przytrzymujący

- Objaśnianie i wykonywanie ORAZ/LUB/NIE

- Kombinacja funkcji logicznych

- Działanie i zastosowanie przycisków granicznych

- Kontrola położenia krańcowego przez elektroniczne łączniki zbliżeniowe

- Zawory opóźniające

- Realizowanie ruchu oscylacyjnego

- Rozważania ekonomiczne na temat zastosowania komponentów pneumatycznych

- Poszukiwanie usterek w prostych obwodach elektropneumatycznych

Najważniejsza składniki zestawu:

| Lp. | Nazwa składnika | Parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Wejście sygnału elektrycznego | Urządzenie zawiera jeden przełącznik świetlny (przełącznik nastawczy) i trzy przyciski świetlne (przyciski) z przyłączami i dwiema szynami zbiorczymi do zasilania napięciem. 3 przyciski świetlne, 1 przełącznik świetlny, z miniaturowymi żarówkami wtykowymi, szyna zasilająca, szyna masowa, 1 łącznik zwierny i 1 łącznik rozwierny, przyłącze na wtyczkę bezpieczeństwa 4 mm, mocowanie poprzez zabezpieczenie przed dotykiem ze zintegrowaną listwą zatrzaskową w ramie mocującej na elektryczne jednostki przyłączeniowe i sterujące lub poprzez adapter wtykowy na płycie profilowej Zestaw styków: 1 styk zwierny, 1 styk rozwierny Obciążalność styków: maksymalnie 2 A Pobór mocy: miniaturowa żarówka 0,48 W |
| 2. | - Przekaźnik, potrójny | Urządzenie zawiera trzy przekaźniki z przyłączami i dwiema szynami zbiorczymi do zasilania napięciem. 4 styki przełączne, szyna zasilająca, szyna masowa, przyłącze na wtyczkę bezpieczeństwa 4 mm, mocowanie poprzez zabezpieczenie przed dotykiem ze zintegrowaną listwą zatrzaskową w ramie mocującej na elektryczne jednostki przyłączeniowe i sterujące albo poprzez adapter wtykowy na płycie profilowej Obciążalność styków: maks. 5 A Moc wyłączeniowa: maks. 90 W Czas przyciągania: 10 ms Czas zwalniania: 8 ms |
| 3. | - Elektryczny przycisk graniczny, uruchamiany z lewej strony | Przez naciśnięcie dźwigni rolkowej, np. przez krzywkę nastawczą siłownika, mikroprzełącznik zostaje mechanicznie uruchomiony. Mikroprzełącznik można podłączyć jako styk zwierny, rozwierny lub przełączny za pomocą gniazd bezpieczeństwa 4 mm zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania Obciążalność styków: maksymalnie 5 A |
| 4. | - Łącznik zbliżeniowy, optyczny, M12 | Łącznik zbliżeniowy z ochroną przed zamianą biegunów, przeciążeniem i zwarciem. Typ M12 z diodą LED Obracany o 360°, blokada co 15° Podłączenie za pomocą zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania gniazd bezpieczeństwa 4 mm Zasilanie napięciowe 10 – 30 V DC Funkcja wyjścia łącznik zwierny (PNP) System bezpieczeństwa i szybkiego do płyt profilowych Regulowany odstęp łączeniowy od 70 do 300 mm |
| 5. | - Czujnik zbliżeniowy, elektroniczny, z mocowaniem cylindra | Magnetorezystywny czujnik zbliżeniowy, uruchamiany elektromagnetycznie Złącze w postaci bezpiecznego gniazda wtykowego 4 mm Wyjście sterujące, zestyk zwierny (PNP) ze wskaźnikiem stanu przełącznika Odporność na przeciążenie i zwarcie z zabezpieczeniem przed zamianą biegunów Napięcie robocze 5 – 30 V DC Natężenie wyjściowe prądu maks. 100 mA Czas włączania/wyłączania maks. 1 ms System montażowy do cylindra o średnicy 20 mm, 2 x gniazdo czujnika 8 do jednoczesnego zamontowania jednego pneumatycznego i jednego elektronicznego czujnika zbliżeniowego |
| 6. | - Elektryczny przycisk graniczny, uruchamiany z prawej strony | Przez naciśnięcie dźwigni rolkowej, np. przez krzywkę nastawczą siłownika, mikroprzełącznik zostaje mechanicznie uruchomiony. Mikroprzełącznik można podłączyć jako styk zwierny, rozwierny lub przełączny za pomocą gniazd bezpieczeństwa 4 mm zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania. Obciążalność styków: maksymalnie 5 A |
| 7. | - 2 x 3/2-drożny zawór elektromagnetyczny z diodą LED, w pozycji spoczynku otwarty | Wstępnie sterowany, monostabilny zawór tłokowy z pneumatycznym cofaniem sprężyny, samopowrotnym i blokowanym przyciskiem ręcznym oraz diodą LED. Podłączenie elektryczne za pomocą zintegrowanych gniazd bezpieczeństwa 4 mm Zasilanie napięciowe 24 V DC Czas przełączania włączenie/wyłączenie 6/16 ms Podłączenie pneumatyczne przez śrubowe złącze wtykowe QS-4 Ciśnienie robocze 150 – 800 kPa (1,5 – 8 bar) System bezpieczeństwa i szybkiego mocowania do płyt profilowych |
| 8. | - Zawór elektromagnetyczny 5/2-drogowy z diodą LED | Wstępnie sterowany, monostabilny zawór tłokowy z pneumatycznym cofaniem sprężyny, samopowrotnym i blokowanym przyciskiem ręcznym oraz diodą LED. Podłączenie elektryczne za pomocą zintegrowanych gniazd bezpieczeństwa 4 mm Zasilanie napięciowe 24 V DC Czas przełączania włączenie/wyłączenie 7/19 ms Podłączenie pneumatyczne przez śrubowe złącze wtykowe QS-4 Ciśnienie robocze 250 – 800 kPa (2,5 – 8 bar) System bezpieczeństwa i szybkiego mocowania do płyt profilowych |
| 9. | - Czujnik ciśnienia ze wskaźnikiem | Piezorezystywny czujnik ciśnienia względnego ze wskaźnikiem LCD, dowolnie programowaną funkcją przełączania, ustawianą histerezą i wyjściem analogowym do bezpośredniego rejestrowania wartości pomiaru. Obracany o 360°, blokada co 15° Podłączenie za pomocą zintegrowanych w systemie szybkiego mocowania gniazd bezpieczeństwa 4 mm Zasilanie napięciem 15 – 30 V DC Wyjście przełączające PNP Wyjście analogowe 0 – 10 V DC Podłączenie pneumatyczne przez śrubowe złącze wtykowe QS-4 Zakres pomiaru ciśnienia 0 – 1000 kPa (0 – 10 bar) System bezpieczeństwa i szybkiego mocowania do płyt profilowych |
| 10. | - Zawór impulsowy elektromagnetyczny 5/2-drogowy z diodą LED | Wstępnie sterowany, bistabilny zawór tłokowy z samopowrotnym i blokowanym przyciskiem ręcznym oraz diodą LED. Podłączenie elektryczne za pomocą zintegrowanych gniazd bezpieczeństwa 4 mm Zasilanie napięciowe 24 V DC Czas przełączania 7 ms Podłączenie pneumatyczne przez śrubowe złącze wtykowe QS-4 Ciśnienie robocze 150 – 800 kPa (1,5 – 8 bar) System bezpieczeństwa i szybkiego mocowania do płyt profilowych |
| 11. | - Zawór dławiąco-zwrotny | Zawór dławiąco-zwrotny to połączenie zaworu dławiącego i zaworu zwrotnego. Przekrój zaworu dławiącego można regulować za pomocą śruby radełkowanej. Typ: Zawór dławiąco-zwrotny Zakres ciśnienia: 20 – 1000 kPa (0,2 – 10 bar) Normalny przepływ znamionowy: w kierunku dławienia 0 – 85 l/min przeciwnie do kierunku dławienia 100 – 110 l/min |
| 12. | - Siłownik jednostronnego działania | Siłownik jednostronnego działania z krzywką sterowniczą. Typ: Siłownik tłokowy Ciśnienie robocze: maksymalnie 1000 kPa (10 bar) Długość skoku: maksymalnie 50 mm Siła ciągu przy 600 kPa (6 bar): 150 N Siła odciągania sprężyny: co najmniej 13,5 N |
| 13. | - Siłownik dwustronnego działania | Siłownik dwustronnego działania z krzywką sterowniczą. Tłumienie położenia krańcowego można ustawiać za pomocą dwóch śrub regulacyjnych. Na tłoku tłoka siłownika znajduje się magnes trwały, którego pole magnetyczne powoduje uruchomienie łączników zbliżeniowych. Typ: siłownik tłokowy Ciśnienie robocze: maksymalnie 1000 kPa (10 bar) Długość skoku: maksymalnie 100 mm Siła ciągu przy 600 kPa (6 bar): 165 N Siła cofania przy 600 kPa (6 bar): 140 N |
| 14. | - Zawór włączający z zaworem regulującym z filtrem | Zawór regulujący z filtrem i manometrem oraz zawór włączający, zamontowane w ruchomym uchwycie. Zawór włączający napowietrza/odpowietrza podłączoną strefę ciśnieniową. Typ: Filtr zgorzeliny z oddzielaczem wody, tłokowy zawór regulujący Normalny przepływ znamionowy*:120 l/min Zakres regulacji ciśnienia: 50-700 kPa (0,5-7 bar) Dokładność filtra: 40 µm Przyłącze: G 1/8, QS-6 do węża z tworzywa sztucznego PUN 6 x 1 |
| 15. | - Blok rozdzielczy | Blok rozdzielczy z ośmioma samozamykającymi zaworami przeciwzwrotnymi. Za pomocą przyłącza zbiorowego (QS-6 na wąż z tworzywa sztucznego PUN 6 x 1) umożliwia zasilanie układu sterowania sprężonym powietrzem przez osiem pojedynczych przyłączy (QS-4 na wąż z tworzywa sztucznego PUN 4 x 0,75). Przyłącze: G 1/8 |
| 16. | - Wąż z tworzywa sztucznego | Wyjątkowo elastyczny i odporny na ciśnienie. PUN 4 x 0,75 Średnica zewnętrzna: 4 mm Średnica wewnętrzna: 2,6 mm PUN 3 x 0,5 Średnica zewnętrzna: 3 mm Średnica wewnętrzna: 2,1 mm PUN 6 x 1 Średnica zewnętrzna: 6 mm Średnica wewnętrzna: 4 mm |
| 17. | Zeszyt ćwiczeń – Elektropneumatyka poziom podstawowy | Rozwiązania wzorcowe Wskazówki dydaktyczne Multimedialna płyta CD z rysunkami, zdjęciami zastosowań przemysłowych, animacjami i schematami połączeń Karty pracy dla uczniów |

- Stelaż i płyta montażowa – szt. 2

Płyta profilowa (rozmiar 350x1100) z anodowanego aluminium na stelażu. Rowki z przodu i z tyłu umożliwiają wykorzystanie płyty z obu stron. Rowki są kompatybilne z systemem profili ITEM z siatką 50 mm. Rowki pozwalają na bezpieczne mocowanie komponentów.

- Zasilacz stołowy – szt. 2

Zasilacz o nst parametrach:

- Napięcie wejściowe: 85 – 265 V AC (47 – 63 Hz)

- Napięcie wyjściowe: 24 V DC, odporne na zwarcie

- Natężenie prądu wyjściowego: maksymalnie 4,5 A

- Wymiary: 75 x 155 x 235 mm (tolerancja w wymiarach +/- 5%)

- Przewody pneumatyczne i elektryczne – 2 zest.

Kompletny zestaw składający się z 106 bezpiecznych przewodów laboratoryjnych z wtyczkami bezpieczeństwa 4 mm, w kolorach czerwonym, niebieskim i czarnym:

- 10x czerwony 50 mm

- 10x niebieski 50 mm

- 8x czarny 50 mm

- 8x czerwony 300 mm

- 8x niebieski 300 mm

- 18x czarny 300 mm

- 8x czerwony 500 mm

- 8x niebieski 500 mm

- 18x czarny 500 mm

- 2x czerwony 1000 mm

- 3x niebieski 1000 mm

- 2x czarny 1000 mm

- 1x czerwony 1500 mm

- 1x niebieski 1500 mm

- 1x czarny 1500 mm

- Wtyczka ze sztywną tuleją ochronną i gniazdem osiowym

- Przekrój przewodu: 1 mm2

- 1000 V CAT II

- Obciążalność: 16 A

11. Akcesoria – 1 zest

Zasilacz do ramy mocującej o nst parametrach:

  Napięcie wejściowe: 85 – 265 V AC (47 – 63 Hz)

  Napięcie wyjściowe: 24 V DC, odporne na zwarcie

  Natężenie prądu wyjściowego: maksymalnie 4,5 A

  - Sprężarka – 1 szt.

Smarowana olejem, z reduktorem ciśnienia i oddzielaczem wody.

- Ciśnienie: 800 kPa (8 bar) Pmaks

- Wydajność zasysania: 50 l/min

- Pojemność kotła: 24 l

- Odprowadzanie sprężonego powietrza: ¼“ lub KD4

- Emisja hałasu: 45 dB (A)/1 m

- Czas włączenia: maks. 50%

- Regulator ciśnienia z manometrem

Wersja: 230 V/50 Hz

Z gniazdem zasilania IEC C13 i przewodem zasilającym IEC C13 pasującym do: DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID.

Wyposażone w nst akcesoria:

- gniazda (KD3-CK-4 i KD4-1/4-A)

- wtyczki (KS4-CK-4)

- wąż (6 x 1 srebrny 2,5 m)

  - Easy Port – szt. 2

EasyPort jest interfejsem umożliwiającym połączenie komputera PC (odpowiedniego oprogramowania) z rzeczywistym obiektem lub układem sterownia zapewniając dwukierunkową transmisje pomiędzy obiektem zasilanym napięciem 24V DC a komputerem (interfejs RS232 lub USB). Aby zapewnić bezpieczną współprace układów interfejs zapewnia ich odizolowanie (optoizolacja) oraz konwersję uzyskanych sygnałów w obie strony. Posiada on również elementy diagnostyczne tj. diody wskazujące stan pracy urządzenia oraz stan wyzwolenia wejść i wyjść binarnych jak również wyświetlacz pokazujący wartości sygnałów analogowych .

Interface Easy Port: Cyfrowo-analogowy z interfejsem USB: oferującym dwa gniazda po 8 wejść i 8 wyjść binarnych (gniazdo SysLink) oraz 4 wejścia i 2 wyjścia analogowe.

Interfejs EasyPort umożliwia nawiązania połączenia pomiędzy wirtualnymi i rzeczywistymi układami sterowania tj.

- wirtualny sterownik – rzeczywisty obiekt

- wirtualny obiekt – rzeczywisty sterownik

- wirtualny obiekt – rzeczywisty obiekt

  - Oprogramowanie do zajęć z pneumatyki – 6 licencji

Program do nauki projektowania mechatronicznych układów pneumatycznych oraz tworzenia instalacji wykonawczych na minimum 6 stanowisk (minimum 6 licencji bezterminowych) komputerowych oraz instrukcja użytkowania wraz z zestawem ćwiczeń dla początkujących użytkowników.

Program musi pochodzić z legalnego źródła, posiadać oryginalne opakowanie, oryginalny nośnik, umowę licencyjną gwarantującą  dostęp do wsparcia technicznego i do aktualizacji przewidzianych w cyklu życia produktu, instrukcję obsługi/podręcznik użytkownika w polskiej wersji językowej.

  - Oprogramowanie do zajęć z komputerowego wspomagania projektowania. – na 20 stanowisk

Pełna, polskojęzyczna wersja dla 20 stanowisk (bezterminowa licencja) do zainstalowania w pracowni komputerowej. Pełna wersja dla ucznia i  nauczyciela (z możliwością wykorzystania poza szkołą). Charakteryzuje się:

-współpracujące asocjatywnie z oprogramowaniem CAM,

-parametryczne,

-tworzenie trójwymiarowych modeli 3D.

-analiza w współzależności geometrycznych.

-analiza i symulowanie wzajemnych ruchów części.

-generowanie dokumentacji rysunkowej.

- Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dostawy

Gwarancja – 12 miesięcy

Miejsce dostawy – Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie, ul. Okrzei 6, 06-400 Ciechanów.

Dostawca zapewnia na miejscu montaż urządzeń, ich uruchomienie i przeszkolenie opiekunów pracowni (2-4 osoby) w zakresie obsługi stanowisk.

Dostawca zapewni kurs 30h dla 2 do 8 osób (opiekunów pracowni pneumatyki) z zakresu wykorzystania oprogramowania do zajęć z pneumatyki.

Dostawca zapewni kurs 30h dla 2 do 8 osób (opiekunów pracowni rysunku technicznego) z zakresu wykorzystania oprogramowania do zajęć z komputerowego wspomagania projektowania.