Załącznik 1E

Zadanie C

Nazwa Partnera: Powiat Otwocki

Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku

Wyposażenie pracowni elektrycznej

II. Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia 
(w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu).

- Wielofunkcyjny MIERNIK PARAMETRÓW INSTALACJI – 3szt.

Powinien posiadać następujące funkcje pomiarowe:

- Pomiary napięć i prądów w obwodach instalacji ( stałe i przemienne)

- Pomiary impedancji pętli zwarcia:

- prądem rzędu 23A i 40A dla napięć międzyfazowych,

- pomiar impedancji pętli zwarcia w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikiem różnicowoprądowym bez jego zadziałania,

- automatyczne wyliczenie prądu zwarciowego na podstawie napięcia    znamionowego lub zmierzonego ,rozróżnianie napięcia fazowego 
i międzyfazowego, wybór zabezpieczeń instalacji i automatyczna ocena wyniku pomiaru.

- Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC ,A ,B:

- pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych o prądach różnicowych od 10mA do 1000mA,

- badanie zadziałania prądem upływu o różnym kształcie przebiegu,

- pomiary czasu zadziałania przy różnym prądzie różnicowym,

- pomiar napięcia dotykowego i rezystancji przewodu ochronnego bez wyzwalania wyłącznika,

- pomiar prądu zadziałania oraz rzeczywistego czasu zadziałania przy jednokrotnym wyłączeniu RCD,

- pomiary dla napięć 95V...270V.

- Pomiary rezystancji izolacji:

- dla napięć pomiarowych od 50V do 1000V dobranch dla rezystancji  izolacji od 50 Ohm do 9,99 Gohm,

- pomiar w gnieździe za pomocą odpowiedniej wtyczki,

- zabezpieczenie miernika przed obecnością napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru,

- samoczynne rozładowanie obiektu po zakończeniu pomiaru,

- pomiar wszystkich kombinacji rezystancji przewodów 3 ,4 ,5 żyłowych.

- Pomiary rezystancji i uziemienia.

- pomiar metodą techniczną 3 lub 4 przewodową z 2 elektrodami pomocniczymi,

- pomiar z zastosowaniem osprzętu dodatkowego (cęgi ).

- Pomiary rezystywniści gruntu:

- zakres pomiiarowy od 0 Ohm do 9,99kOhm,

- elektrody pomiarowe ustawiane w metrach.

- Niskonapięciowy pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych:

- pomiar ciągłości przewodu PE prądem 200mA,

- pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną,

- napięcie na otwartych zaciskach 4V...9V,

- autokalibracja przewodów napięciowych

- Pomiar natężenia oświetlenia:

- pomiar za pomocą zewnętrznego fotodetektora,

- pomiar w lx,

- zakres pomiarowy od 0,1lx do19,9klx

- Analiza i rejestracja parametrów sieci.

- pomiar napięć fazowych i międzyfazowych od 0V do500V ,pomiary mocy czynnych.biernych i pozornych,

- pomiary w zakresie częstotliwości sieciowych dla napięć od 50V do 500V,

- pomiar współczynnika mocy czynnej,

- pomiar harmonicznych sieciowych,

- pomiar THD wzl. pierwszej harmonicznej.

- Transmisja danych do komputera PC - możliwość tworzenia protokołów po pomiarach

- Stanowisko dydaktyczne w zakresie automatyki przemysłowej(pakiet szkolny-układ o parametrach dobranych pod specyfikę zajęć dydaktycznych) – Stanowisko pozwalające na programowanie sterownika i montaż a następnie badanie układów automatyki sterowanych przez sterownik według zapisanego w nim programu  - 6 sztuk

- Sterownik

- Płyta z wejściami i wyjściami do podłączania urządzeń peryferyjnych i symulacji zdarzeń i procesów

- Moduł symulatora, 8 kanałów

- Licencja (bezterminowa), Program (środowisko programistyczne) do tworzenia algorytmów i kodu programu sterującego pracą sterownika,  dokumentacja, środowisko do tworzenia programów dla sterownika

- Ethernet - cable

- Panel operatorski do komunikacji z urządzeniem pozwalającym na wizualizację procesów sterowanych i samych algorytmów. Panel daje możliwość komunikacji z urządzeniem czyli zapis programu sterującego , wydawanie poleceń , symulacje zadań dla układu automatyki, odczyt stanu wejść i wyjść , wizualizacji graficznej algorytmu w postaci schematu wyświetlanego na monitorze, wizualizacji procesów obsługiwanych przez panel i układ automatyki

Wyświetlacz TFT

Kompaktowy przełącznik sieciowy wyposażony w 4 porty RJ45

Kabel sieciowy

- Określenie miejsca dostawy: Zespół Szkół Nr 2 05-400 Otwock ul. Pułaskiego 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00