Załącznik 1 D

Zadanie B3

Nazwa Partnera: POWIAT  CIECHANOWSKI

Nazwa i adres szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHANOWIE; UL.OKRZEI 6; 06-400 CIECHANÓW

- Nazwa przedmiotu zamówienia

Pracownia sterowników PLC

- Dokładny opis poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład zamówienia (w tym wymagania dotyczące gwarancji, serwisu).

- Stanowisko sterownika PLC – 6 szt.

Zestaw edukacyjny składa się z: - Sterownika PLC - Panela operatorskiego 4.3” - Zasilacza - Kabla do programowania sterowników - Profil i płytę montażową - Szafki elektrycznej wraz z elementami bezpieczeństwa

- W ramach pracowni prowadzone będą zajęcia, które mają na celu zaznajomienie uczniów z obecnie stosowanymi rozwiązaniami w zakresie automatyki przemysłowej.

- Na stanowiskach będzie również można przeprowadzać egzaminy zawodowe dla specjalności technik mechatronik.

- Każde ze stanowisk będzie stanowić monolit pod względem konstrukcyjnym – zapewnione jest mechaniczne, trwałe połączenie wszystkich elementów składających się na stanowisko.

- Głównym elementem konstrukcyjnym dla każdego stanowiska ma być metalowa rama z profili aluminiowych bądź metalowa płyta/płyty.

- Wymagane jest, aby stanowiska pracowały przy zasilaniu 24 VDC (ze względu na bezpieczeństwo), z możliwością włączenia/wyłączenia każdego z nich mechanicznym przyciskiem, wyposażonego we wskazanie stanu załączenia.

- Zasilanie musi zostać odpowiednio doprowadzone do wszystkich elementów stanowisk jego wymagających.

- Wymagane jest zastosowanie szafki elektrycznej, w której będą umieszczone wszystkie elementy bezpieczeństwa.

Wykonanie stanowisk obejmuje:

- opracowanie mechaniczne stanowisk,

- montaż stanowisk (wraz z okablowaniem sygnałowym i zasilającym do wszystkich elementów stanowiska oraz systemu sterowania),

- udzielenie dwuletniej gwarancji na stanowiska,

- dostawa i uruchomienie stanowisk,

- dostarczenie licencji niezbędnych do programowania sterowników

Sterownik PLC wykorzystany do budowy stanowiska powinien spełniać następujące założenia:

- Sterownik o budowie kompaktowej.

- Może współpracować z przemysłowymi sieciami komunikacyjnymi.

- Mieć możliwość obsługi rozbudowy do kilkuset fizycznych wejść/wyjść.

- Jednostka centralna musi być wyposażona w pamięć wewnętrzną dwóch typów: FLASH i RAM.

- Możliwość weryfikacji zawartości pamięci RAM i wczytywanie programu/konfiguracji z pamięci FLASH w razie stwierdzenia niekompletności informacji w pamięci RAM.

- Cechować się szybkością wykonywania operacji typu bool nie wolniej niż 1,7 ms na każde tysiąc operacji.

- Programowanie sterowników ma się odbywać z komputera PC pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 zarówno w wersji 32- jak i 64-bitowej.

- Programowanie ma się odbywać przez połączenie Ethernet.

- Jednostka centralna musi posiadać zegar czasu rzeczywistego podtrzymywany bateryjnie.

- Opisywanie algorytmu sterującego realizowanego przez sterownik PAC ma być możliwe co najmniej w następujących językach programowania urządzeń automatyki: Ladder Diagram (LD), Instruction List (IL). Języki zgodne z normą IEC 61131-3.

- Umożliwiać wgrywanie programu do sterownika PLC „na ruchu” (bez zatrzymywania pracy poprzednio wgranego algorytmu)

- Cechować się brakiem chłodzenia aktywnego (brak wentylatorów itp.).

- Posiada co najmniej 12 wejść dyskretnych.

- Posiada co najmniej 8 wyjść dyskretnych (tranzystorowe, 24 VDC).

- Posiada co najmniej 4 wejścia analogowe o rozdzielczości 12 bitów i dokładności ±1% pełnej skali (każde indywidualnie ustawiane w tryby pracy 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA).

- Posiada co najmniej 2 wyjścia analogowe o rozdzielczości 12 bitów i dokładności ±1% pełnej skali (każde indywidualnie ustawiane w tryby pracy 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA).

- Posiada co najmniej jeden port szeregowy RS232, który obsługuje co najmniej dwa protokoły: Modbus RTU (jako Master i Slave), SNP (jako Master i Slave).

- Posiada co najmniej jeden port Ethernet, który obsługuje co najmniej dwa protokoły: Modbus TCP (jako Client i Server), SRTP (jako Client i Server)

Panel operatorski wykorzystany do budowy stanowiska powinien się charakteryzować:

- Aktywna matryca TFT

- Przekątna ekranu 4.3”

- Rozdzielczość 480 x 272 pikseli

- Obsługa 65536 kolorów

- Podświetlanie LED

- Pamięć: 64MB SDRAM, 8MB Flash, 128MB Nand Flash

- Bateryjne podtrzymanie pamięci

- COM1 RS232/422/485

- COM2 RS422/485

- COM3 RS232

- Ethernet 10/100 Mbps

- Port USB Host

- Port USB Client

- Wbudowany FTP Serwer

- Wbudowany konwerter Siemens MPI

- Port MicroSD

- Procesor 200MHz

- Zasilanie 24VDC ± 10%

- Zabezpieczenie IP65

- Bezpłatne oprogramowanie narzędziowe w języku polskim

- Gwarancja 24 miesiące

- 3 dniowe, certyfikowane szkolenie dla 3 osób z możliwością udziału większej liczby jako słuchaczy.

Celem szkolenia jest zapoznanie z architekturą i możliwościami sprzętowymi sterowników PLC oraz kontrolerów. W trakcie kursu uczestnik zaznajamia się z oprogramowaniem narzędziowym oraz poznaje podstawy programowania paneli operatorskich. Szkolenie odbędzie się na stanowiskach dostarczonych przez dostawcę w celu jak najlepszego zapoznania się z posiadanym sprzętem.

Zakres szkolenia:

- Sterowniki oraz kontrolery – podstawowe elementy składowe.

- Rodzaje modułów i sposoby ich oznaczania.

- Proficy Machine Edition – organizacja programu, elementy składowe, wymagania sprzętowe.

- Systemy pomocy w oprogramowaniu narzędziowym

- Konfigurowanie sterowników

- Definiowanie i podgląd zmiennych.

- Edytor programu napisanego w języku drabinkowym (LD) – tworzenie i edycja programu sterującego.

- Praktyki stosowane przy programowaniu sterowników/kontrolerów.

- Komunikacja oprogramowania narzędziowego ze sterownikiem.

- Diagnostyka błędów działania sterownika.

- Komentowanie, dokumentowanie i archiwizowanie programu.

- Bloki podprogramów.

- Definiowanie elementów własnych biblioteki.

- Zabezpieczenia dostępu.

- Parametry sprzętowe paneli operatorskich.

- Podstawy obsługi oprogramowania narzędziowego.

- Programowanie paneli operatorskich (tworzenie nowego projektu i zmiennych, użycie standardowych obiektów graficznych, definiowanie połączeń animacyjnych, alarmy i trendy bieżące, aplikacje wielojęzyczne, komunikacja ze sterownikami, konfiguracja panelu.

- Komplet licencji wymaganych do programowania sterowników

Dostarczenie kopii pakietu narzędziowego na 6 stanowisk (licencje bezterminowe)  służącego do programowania sterowników PLC dostarczanych na stanowiskach.

Oprogramowanie narzędziowe ma być kompatybilne ze dostarczonymi sterownikami PLC i pozwalać na:

- połączenie do sterownika,

- wysłanie stworzonego w oprogramowaniu narzędziowym projektu na sterownik,

- odczytanie projektu ze sterownika do oprogramowania narzędziowgo,

- wyświetlanie informacji diagnostycznych sterownika.

Dostarczenie kopii pakietu narzędziowego na 6 stanowisk do tworzenia wizualizacji na dostarczone panele operatorskie.

Oprogramowanie ma pozwalać na:

- tworzenie ekranów graficznych,

- konfigurację połączenia do sterownika PLC z poziomu panelu,

- wgranie stworzonego projektu wizualizacyjnego na panel operatorski,

- testowanie stworzonej wizualizacji na komputerze w trybie offline i online,

- zawierać bibliotekę symboli graficznych.

- Opis wymagań Zamawiającego w zakresie dostawy

- Miejsce dostawy – Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie, ul. Okrzei 6, 06-400 Ciechanów.

- Dostawca dokona montażu stanowisk u zamawiającego.

- Wsparcie techniczne z zakresu użytkowania i pracy sterowników oraz oprogramowania przemysłowego w okresie gwarancji prowadzone powinno być bezpłatnie,

- Dokumentacja w języku polskim i angielskim oraz szczegółowe informacje techniczne dotyczące modułów sterowników powinny być dostępne w serwisie internetowym dostawcy, a jeśli takowego nie ma winny być dostarczone razem ze sterownikami w wersji papierowej.

- Elementy sterownika objęte są 24-miesięcznym okresem gwarancji.